보행 분석 · 재활 로봇 머신러닝 스터디

랩 스터디용 추천 논문 및 데이터셋 목록

작성 목적: 웨어러블 센서 기반 보행 위상(Gait Phase) 인식 및 재활 로봇 제어 관련 문헌 리뷰용 자료

# 0. 개요

본 문서는 '모두의연구소' 랩 스터디에서 검토한 논문 Fiaz, Guido, Conforti (2026, Appl. Sci.)의 리뷰 과정에서, 해당 논문이 가진 방법론적 한계(윈도우 오버랩으로 인한 정보 누수 가능성, subject-independent 검증 부재, raw flatten 특징 사용에 대한 정당화 부족 등)를 보완할 수 있는 대안 논문·데이터셋을 정리한 것입니다. 각 문헌은 '왜 추천하는지', '이번에 검토한 논문과 무엇이 다른지'를 함께 기록하여 스터디 시 비교 관점으로 활용할 수 있도록 구성했습니다.

# 1. 검토 대상 원 논문 (비교 기준)

Fiaz, M., Guido, R., Conforti, D. (2026). Machine Learning Models for Reliable Gait Phase Detection Using Lower-Limb Wearable Sensor Data. Applied Sciences, 16(3), 1397. DOI: 10.3390/app16031397 주요 한계점: ① 50% 오버랩 윈도우를 윈도우 단위로 train/test 분할 → 정보 누수(leakage) 가능성 ② subject-independent(피험자 독립) 검증 미실시 ③ 128×23 raw flatten(2944차원) 사용에 대한 비교실험(ablation) 부재 ④ 참가자 6명으로 표본 크기가 작고 병리적 보행 데이터 부족

# 2. 직접 데이터 분석용 — 공개 데이터셋

| 번호 | 논문 / 데이터셋 | 저자 · 출판 | 추천 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A comprehensive, open-source dataset of lower limb biomechanics in multiple conditions of stairs, ramps, and level-ground ambulation and transitions | Camargo, Ramanathan, Flanagan, Young Journal of Biomechanics, 2021 DOI: 10.1016/j.jbiomech.2021.110320 | 22명 참가자, 평지·계단·경사로·전환동작 포함. IMU/EMG/관절각도/모션캡처/force plate 동시 수집. 코드·튜토리얼 공식 제공(EPIC Lab, Georgia Tech). 원 논문(6명, 단순 평지보행)보다 규모·다양성 모두 우수. 이 분야 사실상 표준 벤치마크 데이터셋(인용 159회). |

# 3. 방법론이 탄탄한 논문 — Subject-Independent 검증

| 번호 | 논문 / 데이터셋 | 저자 · 출판 | 추천 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | A classification method for user-independent intent recognition for transfemoral amputees using powered lower limb prostheses | Young, A.J., Hargrove, L.J. IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng., 2016 DOI: 10.1109/TNSRE.2015.2412461 | 대퇴부 절단 환자 대상 동력 의족의 '사용자 독립적(user-independent)' 의도 인식 분류. 원 논문이 회피한 subject-independent 문제를 정면으로 다룬 이 분야의 gold-standard. Northwestern RIC(현 Shirley Ryan AbilityLab) Hargrove 랩의 대표 성과. |
| 3 | IMU-Based Real-Time Estimation of Gait Phase Using Multi-Resolution Neural Networks | Sensors, 2024 (MDPI) PMC11054798 | 16명, 트레드밀 속도 0.1~1.9 m/s 가변 + 비대칭보행·급정지 등 조건 포함. One-subject-out CV로 신규 개인 일반화 검증 + 특정 보행조건 제외 시 성능 저하 여부까지 통계 검정(KS test). Subject-independent와 condition-independent 검증을 모두 갖춘 설계 예시. |

# 4. 재활 로봇(Rehabilitation Exoskeleton) 특화 문헌

| 번호 | 논문 / 데이터셋 | 저자 · 출판 | 추천 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | A multi-information fusion method for gait phase classification in lower limb rehabilitation exoskeleton | Zhang, Cao, Ling, Li, Cheng, He, et al. Frontiers in Neurorobotics, 2021 DOI: 10.3389/fnbot.2021.692539 | 재활용 외골격(rehabilitation exoskeleton)을 명시적으로 타겟팅. 랩에서 관심 있는 '재활 치료용 로봇' 주제에 가장 직접적으로 맞닿아 있는 논문. |
| 5 | Gait phase analysis based on a Hidden Markov Model | Bae, J., Tomizuka, M. Mechatronics, 21(6), 2011, pp.961-970 DOI: 10.1016/j.mechatronics.2011.03.003 (관련: Kong, K. & Tomizuka, M., IEEE/ASME Trans. Mechatronics 14(3), 2009) | KAIST 공경철 교수(당시 UC Berkeley, Tomizuka 교수 지도)의 대표 초기 연구 계보. HMM(은닉 마르코프 모델)으로 보행의 순차적 상태 전이를 명시적으로 모델링 — 원 논문의 raw flatten 우회 방식보다 원리적으로 타당. 15년 넘게 이 분야 표준 레퍼런스로 계속 인용됨. |
| 6 | Phase Portrait Based Index for Gait Asymmetry Assessment in Post-stroke Patients | Shin, H., Ko, C., Kong, K. Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, 32(3), 2026, pp.332-336 | 공경철 교수 연구실(KAIST EXO-Lab)의 최신(2026) 연구. 뇌졸중(post-stroke) 환자의 보행 비대칭성을 위상 궤적(phase portrait) 기반 지표로 평가 — 신경외과·재활의학 관점에서 임상적 시사점이 큼. |

# 5. 분야 개관용 리뷰 논문

| 번호 | 논문 / 데이터셋 | 저자 · 출판 | 추천 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | A Review of Gait Phase Detection Algorithms for Lower Limb Prostheses | Sensors, 2020 PMC7411778 | 하지 의족·외골격을 위한 보행 위상 감지 알고리즘 전반(HMM, ANN, DLNN, CNN 등)을 감지 지연시간·검출 가능 위상 수 등 기준으로 체계적으로 비교. 신규 대학원생의 분야 입문 자료로 적합. |

# 6. 스터디 진행 제안

## 추천 진행 순서

- 1주차 — Kong & Tomizuka (2009/2011): 이 분야의 고전. HMM 기반 접근과 '보행의 순차적 구조를 어떻게 모델에 반영하는가'를 학습

- 2주차 — Fiaz et al. (2026): 최신이지만 방법론이 다소 얕은 벤치마크 논문. 앞서 배운 고전 대비 무엇이 부족한지 비판적으로 리뷰

- 3주차 — Young & Hargrove (2016) 및 Sensors(2024) Multi-Resolution NN: subject-independent 검증을 어떻게 설계하는지 집중 학습

- 4주차 — Zhang et al. (2021), Shin·Ko·Kong (2026): 재활 로봇 및 임상 응용 관점에서의 확장 논의

- 5주차 — Camargo et al. (2021) 데이터셋을 직접 내려받아, 지금까지 배운 내용을 바탕으로 랩 자체 실험(raw flatten vs 통계 특징 비교, subject-independent 검증 등) 설계 및 실습

## 실습 시 검토해볼 만한 질문

- Fiaz et al.(2026)에서 지적된 '윈도우 오버랩으로 인한 정보 누수'가 실제로 성능에 얼마나 영향을 미치는지, Camargo 데이터셋으로 subject-wise split vs window-wise split을 직접 비교해보면 어떨까?

- Raw flatten(2944차원) 대신 통계 특징(mean/std/RMS 등)을 사용하면 정확도·학습속도가 어떻게 달라지는가?

- HMM(순차 모델)과 트리 기반 앙상블(비순차 모델)의 성능 차이는 실제로 유의미한가?

※ 모든 DOI/링크는 작성 시점 기준이며, 실제 접근 전 각 저널 사이트에서 최신 서지정보를 재확인하시기 바랍니다.